重庆市渝中区生态环境局审查建设项目

环评信息公示表

（重庆朕尔职业病康复医院迁建项目）

重庆市渝中区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为2023年12月26日—2023年12月30日。

反馈意见受理方式为电子邮箱：yzqhpgs@163.com，电话：63826504（传真），通讯地址：重庆市渝中区金汤街24号，邮编：400013。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 | 建设单位开展的公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 重庆朕尔职业病康复医院迁建项目 | 重庆市渝中区渝州路190号附1号1-2楼 | 重庆朕尔职业病康复医院有限公司 | 湖南昊烁环境评估有限公司 | 专科医院，床位110张，主要设有内科、外科、妇产科、眼科、耳鼻喉咽喉科、职业病科、医学检验科、中医科、皮肤科、检验科、口腔科和住院部（不设置传染病科室及传染病房）等；配套建设污水处理站、医疗废物暂存间、辅助设备及业务用房等。 | 1、废气：①废水处理站产生的臭气经活性炭吸附后，接入竖井引至屋顶高空排放。②煎药废气接入竖井后引至屋顶高空排放。③检验室废气经生物安全柜高效过滤后外排。 2、废水：配套建设污水处置站（设计处理量65m3/d）及应急事故池（≧19.5m3），采取“生化+调节+水解酸化+生物接触氧化+沉淀+消毒”工艺处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准（氨氮达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准）后，经市政污水管网汇入鸡冠石污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 3、固体废物：项目固废主要包含医疗废物、检验废液、污水处理设施污泥、生活垃圾等。①规范建设医疗废物暂存间（1F北侧,面积7m2），医疗废物分类收集后分区暂存于医疗废物暂存间，交有相应资质单位转运处置；②检验废液、使用后的非活性炭、废紫外线消毒灯等分类收集后定期交有资质的单位转运处置；③污水处理设施污泥定期委托专业单位经化学消毒后清掏转运处置；④中药药渣袋装化收集后交市政部门收到处置；⑤未被污染的一次性输液袋/瓶消毒后交物资回收公司进行资源利用，不得用于原用途。 4、噪声：选用低噪声设备，合理布局安装设施设备，采取基础减震及建筑隔声等措施降噪，场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 | 根据企业投资项目备案证（项目代码：2306-500103-04-03-887348） | / |