| 序号 | 城市水龙头采样点 | 季度 | 监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或 CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 高锰酸盐指数（以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |  |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 |  |
| 1 | 渝中区解放碑街道沧白路洪崖洞纸盐河码头火锅店水龙头 | 四 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无异臭、异味 | 1.48 | 无 | 0.49 | / |  |
| 2 | 渝中区南纪门街道解西路小学教师用餐区水槽水龙头 | 四 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无异臭、异味 | 0.72 | 无 | 0.63 | / |  |
| 3 | 渝中区南纪门街道凯旋路洗车场内水龙头 | 四 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无异臭、异味 | 0.95 | 无 | 0.64 | / |  |
| 4 | 渝中区朝天门街道朝千路红岩幼儿园进门左侧水龙头 | 四 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无异臭、异味 | 1.10 | 无 | 0.38 | / |  |
| 5 | 渝中区菜园坝街道菜园坝广场管理办公室水龙头 | 四 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无异臭、异味 | 0.96 | 无 | 0.75 | / |  |
| 6 | 渝中区七星岗街道中华路小学校医室旁水龙头 | 四 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无异臭、异味 | 1.45 | 无 | 0.54 | / |  |
| 7 | 渝中区上清寺街道桂花园交警勤务六大队水龙头 | 四 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无异臭、异味 | 1.39 | 无 | 0.13 | / |  |
| 8 | 渝中区大溪沟街道重庆第四十二中学食堂外水槽水龙头 | 四 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无异臭、异味 | 1.26 | 无 | 0.21 | / |  |
| 9 | 渝中区大坪街道大黄路公务员小区物业水龙头 | 四 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无异臭、异味 | 1.14 | 无 | 0.05 | / |  |
| 10 | 渝中区大坪街道重医大学一食堂旁水槽水龙头 | 四 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无异臭、异味 | 0.91 | 无 | 0.05 | / |  |
| 11 | 渝中区两路口街道鹅岭公园门卫室内水龙头 | 四 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无异臭、异味 | 0.89 | 无 | 0.08 | / |  |
| 12 | 渝中区化龙桥街道重庆天地瑞天路128号水龙头 | 四 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无异臭、异味 | 1.26 | 无 | 0.50 | / |  |
| 13 | 渝中区石油路街道渝州宾馆商务区内水龙头 | 四 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无异臭、异味 | 0.86 | 无 | 0.07 | / |  |

监测依据：枯水期监测《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）中常规指标和氨氮指标；丰水期监测《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）中的常规指标。